PROJEKT SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO I OŚWIETLENIA

OBIEKT:

Puławy - otoczenie wiaty turystycznej „przy wale”

Inwestor:  		Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5; 24-100 Puławy

Adres inwestycji:  	Puławy, dz. nr 1823/11

Data opracowania: 26.07.2011

Wszystkie użyte w tym opracowaniu inne nazwy, inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Spis zawartości

- Strona tytułowa

- Spis zawartości

- Spis rysunków

- Opis techniczny

- Opis proponowanych rozwiązań

- Zestawienie urządzeń

- Rysunki i specyfikacje urządzeń

- Spis rysunków

- Zagospodarowanie terenu - skala 1:500; nr rys. WK_1

- Opis techniczny

  - Informacje ogólne

    - przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu monitoringu wizyjnego i oświetlenia otoczenia wiaty turystycznej. Zakres opracowania obejmuje część opisową oraz rysunki.

    - podstawa opracowania

- zapytanie złożone przez Inwestora – Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5;

- Plan zagospodarowania terenu;

- Dokumentacja projektowa wiaty i pozostałych elementów małej architektury;

- Obowiązujące normy i przepisy budowlane i branżowe.

    - lokalizacja

Teren objęty niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w Puławach, działka nr 1823/11.

  - Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt systemu monitoringu wizyjnego wraz z oświetleniem dla terenu zlokalizowanego wokół wiaty turystycznej i pozostałych elementów (stojak na rowery, tablica informacyjna, grill, kosz na śmieci itp.). System ten ma być zbudowany w oparciu o następujące założenia: teren ma być monitorowany przez jedną kamerę umieszczoną na wspólnym maszcie z latarnią oświetlającą opisywany teren. Latarnia oraz kamera będą zasilane z paneli słonecznych także umieszczonych na maszcie.  Obraz z kamery powinien być bezprzewodowo przesyłany do centrum nadzoru monitoringu.

- Opis proponowanych rozwiązań

Projektowany system powinien stanowić całość funkcjonalną i konstrukcyjną oraz realizować wszystkie założone funkcje tzn. oświetlać teren, rejestrować i przesyłać obraz z monitorowanego obszaru do centrum monitoringu. Dlatego też musi on składać się z następujących elementów:

a) kamera z niezbędnym osprzętem (obudowa odporna na działanie czynników atmosferycznych i wandaloodporna),

b) latarnia do oświetlania terenu,

c) panele słoneczne wraz z regulatorami napięcia i bateriami zapewniającymi zasilanie kamery

d) układ transmisji danych z kamery

e) maszt umożliwiający montaż w/w urządzeń.

Latarnia LED

Schemat proponowanego rozwiązania

5.1 kamera z niezbędnym osprzętem (obudowa odporna na działanie czynników atmosferycznych i wandaloodporna)

5.2 latarnia do oświetlania terenu

Ze względu na konieczność zasilania latarni z baterii zasilanych z paneli słonecznych zachodzi konieczność zastosowania urządzenia energooszczędnego i jednocześnie zapewniającego odpowiednie parametry użytkowe. W rozpatrywanym przypadku można to osiągnąć stosując latarnię solarną LED o mocy 60 W co odpowiada lampie sodowej o mocy 100 W i rtęciowej o mocy 250 W. Latarnię należy wyposażyć z czujnik detekcji ruchu lub podczerwieni – co spowoduje dodatkowe oszczędności energii.

5.3 panele słoneczne, układ regulacji napięcia, baterie.

Panele słoneczne mają zapewnić źródło prądu do zasilania kamery i latarni. Ze względu na zakładaną moc latarni konieczne jest zastosowanie układu zasilania o minimalnych parametrach określonych poniżej: panel słoneczny 130W/17,5V – 2 szt.; bateria 150Ah/12V – 2 szt.; kontroler 24V/10A – 1 szt.; zasilacz 12 V PoE – 1 szt.

W celu zwiększenia autonomii układu zasilającego oraz zwiększenia właściwości użytkowych i niezawodności całego systemu zaleca się zastosować układ zasilania gwarantujący powyższe parametry pracujący hybrydowo tzn. z wykorzystaniem energii światła słonecznego (panel solarny) oraz energii wiatru (turbina).

5.4 układ transmisji danych z kamery

W rozpatrywanym przypadku jedynym rozwiązaniem jakie może być brane pod uwagę jest system transmisji danych zbudowany w  oparciu o urządzenia bezprzewodowe działające w technologii Wi-Fi, Wimax lub innej zgodnej ze standardami wymiany danych w sieciach IP. Zastosowane rozwiązanie musi zapewniać odpowiednią jakość, stabilność i przepustowość łącza (min. 2 Mb/s) przy zachowaniu bezpieczeństwa transmisji (szyfrowanie połączenia itp.).

5.5 maszt

Maszt musi zapewnić pewne i stabilne mocowanie wszystkich elementów systemu (latarnia, kamera, układ zasilania, układ transmisji danych itp.) na odpowiedniej wysokości nad ziemią (4 - 6 m) zapewniającej dobre oświetlenie terenu i chroniącej urządzenia przed aktami wandalizmu. Maszt powinien zachowywać odporność na czynniki pogodowe i posiadać odpowiednią sztywność oraz nośność. Zaleca się stosowanie masztu ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo osadzonego na fundamencie.

- Zestawienie urządzeń.

1. kamera:

2. układ transmisji  danych: Antena OvisLink AirMax5 – 2 szt.

3. latarnia z układem zasilania – 1 kpl.

- solarna: LED lighting LLP-SPL-60 z masztem h = 6,0 m

- hybrydowa: Led Energy 60W (187) z masztem h = 8,0 m

- Rysunki i specyfikacje urządzeń